TESTE DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA (TRE)

Nome: ______________________________________________________       Idade: __________

Prontuário: __________________ Peso: __________   Data da IOT: ____/____/____ Dias de VMI: ______

Tubo: Nasotraqueal (    )                 Orotraqueal (    )

Causa da Intubação: _______________________________________

Estado Nutricional: (    ) Baixo Peso    (    ) Eutrofia    (    ) Sobrepeso     (    ) Obesidade

Data:_____/_____/_____  Horário da Extubação: __________

Parâmetros de VMI antes do teste:

Ventilador: __________ Modo: __________ PIP: __________ PEEP: __________ Tinsp: __________

FiO2: ____________ Sens: ____________ VC: ____________ MAP: ____________

AVALIAÇÃO PRÉ TESTE

Pontuação no checklist da avaliação diária:

RX de tórax pré-teste: (    )

Gasometria pré-teste: PH: _____ PCO2: _____ PO2: _____

HCO3: ____ BE: ____ Lac: ____

Corticoide: (    )

Suspensão da dieta (3h jejum antes do TRE): (    )

Suspensão da sedação: (    )

SIM

NÃO

PS: 7cmH2O

PEEP: 5cmH2O

Reavaliar no próximo plantão

| Tempo | 10 min. | 20 min. | 30 min. |
| --- | --- | --- | --- |
| Escala de Glasglow Pediátrico |  |  |  |
| Frequência Cardíaca |  |  |  |
| Pressão Arterial |  |  |  |
| Frequência Respiratória |  |  |  |
| Saturação periférica De oxigênio |  |  |  |
| Volume corrente Expiratório |  |  |  |

Parâmetros dentro da normalidade?

NÃO

SIM

Parar o teste se:

Diminuir o nível de

consciência     (    )

FC > OU < 20% do

Basal     (    )

PA > OU < 20% do

basal     (    )

FR > OU < 20% do

Basal     (    )

Desconforto

respiratório     (    )

Extubação

Inalação com

adrenalina     (    )

Cateter nasal    (    )

Máscara Facial     (    )

Máscara de

venturi     (    )

Ventilação não

invasiva     (    )

Cânula nasal de alto

fluxo     (    )

Ar ambiente     (    )

Retornar aos parâmetros de VMI do teste e reavaliar após 24h.

**REINTUBAÇÃO

CAUSA:

______________________

Fisioterapeuta: __________________________

Médico: ______________________________

Enfermeiro: ____________________________

| VALORES NORMAIS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Idade | Mínima (bpm) | Média (bpm) | Máxima (bpm) |
| Recém-nascido | 70 | 125 | 190 |
| 1–11 meses | 80 | 120 | 160 |
| 1–2 anos | 80 | 110 | 130 |
| 2–4 anos | 80 | 100 | 120 |
| 4–6 anos | 75 | 100 | 115 |
| 6–8 anos | 70 | 90 | 110 |
| 8–10 anos | 70 | 90 | 110 |

| VALORES NORMAIS DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA |  |
| --- | --- |
| Idade | Respirações por minuto |
| <1 ano | 30–60 |
| 1–3 anos | 24–40 |
| 4–5 anos | 22–34 |
| 6–12 anos | 18–30 |
| 13–18 anos | 12–16 |

| PRESSÃO ARTERIAL NORMAL POR IDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idade | PAS (mmHg) |  | PAD (mmHg) |  |
|  | p50 | p95 | p50 | p95 |
| 0–6 meses | 70 | 110 | 45 | 60 |
| 3 anos | 95 | 112 | 64 | 80 |
| 5 anos | 97 | 115 | 65 | 84 |
| 10 anos | 110 | 130 | 70 | 92 |
| 15 anos | 116 | 138 | 70 | 95 |

| ESCALA DE COMA DE GLASGOW PEDIÁTRICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abertura ocular | Resposta verbal | Resposta motora |
| 4. Espontânea | 5. Sorri, vira-se para os sons, segue os objetos, interage. | 6. Movimentação espontânea. |
| 3. À voz | 4. Chora, mas é consolável. | 5. Localização da dor (retirada ao toque). |
| 2. À dor | 3. Choro inconstante, irritável. | 4. Retirada ao estímulo doloroso. |
| 1. Nenhuma | 2. Choro persistente, não consolável, agitação, má interação. | 3. Flexão ao estímulo doloroso (decorticação). |
|  | 1. Sem resposta. | 2. Extensão ao estímulo doloroso (descerebração). |
|  |  | 1. Ausente |
| Pontuação dentro da normalidade de acordo com a idade da criança | <6 meses | 13 pontos |
|  | 6–12 meses | 13 pontos |
|  | 1–2 anos | 14 pontos |
|  | 2–5 anos | 15 pontos |
|  | >5 anos | 15 pontos |
| - Nível de consciência: em coma— 3 a 8 pontos (sem indicação de extubação eletiva); - reduzido — 9 a 12 pontos (avaliar riscos para extubação eletiva); - adequado — 13 a 15 pontos (indicação para o TRE). |  |  |